Zobrazenie telies

- V Mongeovej projekcii:

- Zobrazte kváder, ktorého obdĺžniková podstava  ABCD  leží v rovine  α=(6; 6; 5), A=[0; 3; ?],  B=[-4; 5; ?],  |BC| = 3 , v = 3cm, zC < zB .

- Zobrazte pravidelný šesťboký hranol s podstavou  ABCDEF  v rovine  α=(-5,5; 6,5; 7) a výškou v=6cm,  A=[-0,5; 4,5; ?], B=[-1; ?; 3,5] .

- Zobrazte kocku ABCDEFGH, ktorej stena leží v rovine α=(2; 2; -1), stred S=[2,3; 6; ?] steny a vrchol  A=[1,5; 3; ?]  leží v rovine α .

- Zobrazte kocku  ABCDEFGH ,  ktorej stena s uhlopriečkou  AC leží v rovine α=(∞; 6; 5), A=[-2; 6; ?], C=[3; ?; 5], xB < xA, yE < yA .

- Zobrazte pravidelný štvorsten, ak poznáte dva vrcholy  AB  jednej steny ležiacej v rovine  β=(-5; 4; 6), A=[0,5; ?; 1,5], B=[3; 1; ?] .

- Zobrazte pravidelný šesťboký ihlan s podstavou v rovine  α=(4,5; 4,5; -6),  hlavným vrcholom  V=[8,5; 10,5; 3]  a vrcholom podstavy  A=[2; 3,5; ?] .

- Zobrazte pravidelný štvorboký ihlan s osou  o = QS  (Q=[-2,2; 8; 10], S=[3; 4,5; 4] je stred podstavy) a vrcholom  A=[6,5; 6,5; ?] podstavy.

- Zobrazte pravidelný osemsten  ABCDEF ,  ak je daný jeho vrchol  A=[4; 7; 8]  a priamka  o = QN ,  na ktorej leží jeho telesová uhlopriečka  EF ,  Q=[-4; 10; 8], N=[4; 0; 2] .

- Zobrazte rotačný valec s výškou  v=7cm, ktorého podstavná kružnica so stredom       S=[2; 3,2; ?]  leží v rovine  α=(-4,8; 5; 6)  a dotýka sa priamky  t = PN ,  P(-1; ?; 0),       N(-9,5; 0; ?) .

- Zobrazte rotačný valec ak sú dané stredy  S=[1,5; 4,5; 3,5], S´=[-3; 8; 8]  jeho podstáv a polomer podstavy  r=4cm.

- Zobrazte rotačný kužeľ, ak je daný vrchol  V=[3; 8; 9],  bod  M=[0; 4; 8,3]  jeho plášťa a rovina podstavy  α=(7; 8,5; 7) .

- V ortogonálnej axonometrii [ XY = 10cm, YZ = 11cm, XZ =12cm ]:

- Zobrazte pravidelný štvorsten  ABCD,  ktorého stena  ABC  so stredom  S=[9; 5,5; 0] leží v pôdorysni,  A=[8,5; 1; 0] .

- Zobrazte pravidelný osemsten  ABCDEF , ak je daný jeho vrchol  A=[0; 3; 0]  a priamka  u,  na ktorej leží jeho telesová uhlopriečka  EF ,  priamka  u je rovnobežná s osou  x  a prechádza bodom  Q=[0; 4,5; 5,5] .

- Zobrazte pravidelný štvorboký ihlan s podstavou  ABCD  v nárysni, ktorá je určená stredom  S=[0; 0; 3],  vrcholom  A=[1; 0; 7]  a výškou  v=7cm.

- Zobrazte pravidelný šesťboký hranol s podstavou  ABCDEF  v bokorysni a výškou  v=9cm, ktorý má otvor tvaru rotačného valca s polomerom  r = 3cm,  a ktorého os je totožná s osou hranola,  A=[0; 3; 2,5], B=[0; 8; 1,5] .

- Zobrazte rotačný kužeľ s podstavou v pôdorysni, ak poznáte vrchol  V=[5; 4; ?] a jeho dotykovú rovinu =PMR ,  P=[5; 9; 0)], M=[0; 6; 5,5)], R=[0; 9; 0)].

- Zobrazte rotačný kužeľ s podstavou v nárysni, vrcholom  V=[4,5; 12; 4,5] a bodom  Q=[4,5; 5; 6,5] na jeho tvoriacej priamke.